页数347

#include "usartset.h"

#include "stm32f10x.h"

void usartconfig(void){

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

//tx

GPIO_InitTypeDef GPIO_StructInit;

GPIO_StructInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_StructInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

GPIO_StructInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_StructInit);

//rx

GPIO_StructInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_StructInit.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_StructInit);

USART_DeInit(USART1);

USART_InitTypeDef USART_StructInit;

USART_StructInit.USART_BaudRate = 115200;

USART_StructInit.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;

USART_StructInit.USART_Mode = USART_Mode_Rx  | USART_Mode_Tx;

USART_StructInit.USART_Parity = USART_Parity_No;

USART_StructInit.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

USART_StructInit.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

USART_Init(USART1, &USART_StructInit);

USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_TXE);

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);

USART_Cmd(USART1, ENABLE);

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;

NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;

NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);

}

void send_data(USART_TypeDef *USARTx, uint16_t data){

USART_SendData(USARTx, data);

while (USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TXE) ==RESET);

}

void send_array(uint8_t *array, uint8_t len){

uint16_t i;

for (i = 1; i < len;i++){

send_data(USART1, array[i]);

}

}

void USART1_IRQHandler(void)

{

int temp;

if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)

{

temp = USART_ReceiveData(USART1);

if (temp == 1)

{

send_data(USART1, 0x11);

}

}

}

Table 706. 函数 USART_DeInit

函数名  USART_DeInit

函数原形 void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx)

功能描述 将外设 USARTx 寄存器重设为缺省值

输入参数  USARTx：x 可以是 1，2 或者 3，来选择 USART 外设

输出参数  无

返回值  无

先决条件  无

被调用函数

RCC_APB2PeriphResetCmd()

RCC_APB1PeriphResetCmd()

#include "stm32f4xx.h"

void USART_Configuration(void) {

// 配置USART1外设的相关寄存器

// ...

}

void Reconfigure_USART(void) {

// 先将USART1寄存器重设为缺省值

USART_DeInit(USART1);

// 然后重新配置和初始化USART1外设

USART_Configuration();

}

int main() {

// 初始化系统和GPIO等

Reconfigure_USART(); // 重新配置和初始化USART1

while (1) {

// 执行其他操作

}

}

用TC不稳定

当usart_getflagstatus()不能等于0退出

void USART_Config(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

// 1. 开启USART时钟和对应的引脚时钟

// USART1

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

// 2. 配置USART引脚

// USART1-TX发送 GPIOA.9 复用推挽模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART1_TX_GPIO_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

GPIO_Init(USART1_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

// USART1-RX接收 GPIOA.10 浮空输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART1_RX_GPIO_PIN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;

GPIO_Init(USART1_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);

// 3. 配置USART1串口参数

USART_InitStructure.USART_BaudRate = USART_BAUDRATE;			// 3.1 配置波特率

USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;		// 3.2 配置数据字长

USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;			// 3.3 配置停止位

USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;				// 3.4 配置校验位

USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;	// 3.5 配置工作模式

USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;  // 3.6 配置硬件控制流

USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);						// 4. 初始化串口

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//USART中断使能

USART_Cmd(USART1, ENABLE);	 									// 5. 使能串口

}